#### QUICKROUTE

LA PETITE ALTERNATIVE POUR VOS GRANDS PROJETS !

AIDE RAPIDE DE QUICKROUTE

Cette aide rapide est volontairement très simplifiée et n’est destinée qu’aux versions démonstration et

d’évaluation “Lite” de Quickroute. L’aide en ligne normale du logiciel Quickroute faisant plus de 115 pages. il est livré aussi avec la version commerciale afin de permettre aux utilisateurs de s’entraîner rapidement  à utiliser QUICKROUTE 4

ATTENTION !  votre disque de démo livré avec interface PC ne comprend pas les fonctions de simulation car l’espace disque ne le permet pas. Pour les lecteurs désirant tester ces fonctions, veuillez contacter le distributeur MDM électronique a Bordeaux. Tel : 05 56 06 37 89  Merci.

Par convention, ‘’Cliquer’’ signifie presser sur le bouton GAUCHE de la souris, seul sera précisé quand il faut cliquer à droite, l’usage de ce logiciel sous-entend que vous connaissez suffisamment bien l’environnement NT ou Windows 95.

# Pour personnaliser vos boutons de travail

Pour faire cela, après l’installation, vous disposez d’un écran de travail avec une boîte à outils ‘’flottante’’ que vous pouvez disposer où bon vous semble ainsi que  les barres de tâches habituelles sous Windows. Elles ont 3 aspects différents. Pour les faire changer, cliquer sur la petite bande fine située sur le côté gauche des barres horizontales ou sur le haut des barres verticales.

A tout moment, vous pouvez changer leur aspect. Si la boîte flottante ne vous convient pas, effacez-la en cliquant sur la croix et elle se rangera sous la barre supérieure horizontale puis, choisissez son aspect comme pour les autres. Une pression sur ‘’Options’’ puis ‘’Paramétrage de base’’ vous permet de recommencer cette organisation y compris le déplacement horizontal /vertical de l’ensemble des barres des tâches. Ce travail est mémorisé automatiquement.

# Pour dessiner un schéma de principe

Cliquer sur ‘’Nouveau schéma’’, cliquer sur la grille, cliquer aussi sur la touche

‘’Boîte à composants’’.

# Comment accéder à la librairie ?

Cliquer sur la touche représentant une porte avec le bouton DROIT de la souris, votre librairie s’ouvre. Utiliser l’ascenseur et visualiser ces librairies afin d’y rechercher les composants désirés, puis cliquer sur la case correspondante aux symboles désirés. Si votre bibliothèque est vide, consulter notre rubrique ‘’Tuyaux et tours de main’’.

Utiliser la boîte à composant.

Pour dessiner rapidement, utiliser votre boîte à composants latérale. Pour faire cela, cliquer sur la touche située en haut à droite, ‘’Boîte à composants’’ une nouvelle pression la fera disparaître si besoin est. Sélectionner les composants désirés dans vos librairies et déposez les 1 à 1 en cliquant sur cette boîte. Lorsque tous vos composants sont installés, vous allez pouvoir dessiner.

# Pour enlever un composant de la boite à composants :

##### Positionner votre curseur sur le composant à supprimer, cliquer à droite, une fenêtre s’ouvre avec

Un message ‘’enlever ce composant ?’’ Cliquez sur ‘’OUI’’ et ce composant est enlevé.

1

Choix des composants :

##### Bien sûr, vous êtes pressé d’essayer cet outil  QR 4 très utile et pratique mais ATTENTION !

Comment sera votre symbole REELLEMENT,  après transformation de votre schéma en circuit

Imprimé ? Quelles seront les dimensions physiques des pièces choisies dans la bibliothèque des symboles ?  Un CI, vous savez à peu près quelles seront ses dimensions mais une résistance, un condensateur, un transformateur,  sont TOUS représentés de la même manière sous forme de symboles, MAIS… n’ont pas les mêmes dimensions suivant leur puissance, leur capacité ou tension de service bien évidemment.

Avant tout, placez quelques composants en les posant sur votre écran depuis votre bibliothèque.

Une bonne idée sera de les numéroter en fonction du numéro de la case où vous aurez  pris ce symbole à la place de l’indication de la valeur demandée lors de chaque placement. Posez-les en ligne les uns à côté des autres pas trop près, car vous n’avez qu’une vague idée de leur dimension physique.

Installez surtout, condensateurs, résistances et diodes divers dont les cotes sont proches des composants réels que vous utilisez couramment puis, pressez sur la touche : ‘’Saisie du schéma’’. C’est une touche située en haut vers la droite ornée d’un symbole d’éclair électrique, auparavant, MEMORISEZ votre travail (car s’en est un !)  Les bonnes habitudes sont toujours bonnes à prendre DES le début.

Pour faire cela, quand vous avez terminé d’installer vos symboles, cliquez sur ‘’Fichier’’ puis, sur ‘’sauvegarder sous’’ et tapez 8 lettres max. Par exemple : ‘’essailib’’ ou bien : ‘’testlib’’ etc.

Ceci étant fait, cliquez sur ‘’Saisie de schéma’’ et…tous vos symboles vont se transformer en composants réels. Dans ce nouveau  mode, (Mode Cimp)  les composants étant encore pour quelques années au pas anglais, vous-vous retrouvez en mesure anglaise donc en ‘’Pouces’’ ce qui, pour nous, n’est pas très pratique car notre intellect a bien du mal à raisonner ainsi.

Cliquez sur ‘’Options’’, puis sur : ’’Changer en mesure métrique’’ confirmer en cliquant sur OUI et vous voici à nouveau en mesure connue.

##### Si quelques composants sont les uns sur les autres pas de panique, cliquez sur le bouton flèche

‘’Choisir et éditer un Objet’’ votre curseur se  transforme en une fine flèche.

Posez là sur l’électrode munie d’une croix,  cette croix n’est pas toujours visible à l’échelle représentant toutes vos pièces à la fois, pour mieux les voir, poser le curseur sur le composant à déplacer  puis tapez sur ‘’F6’’, voici votre composant et sa croix de sélection bien visible !

A présent,  pour revenir à l’échelle précédente cliquez sur le bouton situé en haut représentant une loupe dans un cadre dit ‘’Pleine page’’ et tous vos composants sont de retour.

Poser à nouveau la flèche sur les croix de sélection cliquez et MAINTENEZ la pression sur le bouton de la souris et déplacez celle-ci pour déplacer votre composant exactement là où vous le désirez et ainsi de suite pour les autres. Lorsque tout est comme vous le désirez, c’est fini.

Imprimez cette page, elle vous servira ensuite pour réaliser vos circuits sans chercher, même si vous restez 1 mois sans vous servir de QR 4.  Pour faire cela, cliquer sur ‘’Fichier’’, et choisissez ‘’Imprimer pleine page’’ ou ‘’Imprimer’’  cette dernière fonction imprime à l’échelle indiquée en bas et vous

pouvez changer cette échelle en pressant sur F1 jusqu'à F7, F8 vous permet de choisir l’échelle exacte dont vous avez besoin.  Dans la version Lite, le programme s’arrête mais s’imprime néanmoins  n’oubliez donc pas de mémoriser votre dessin AVANT d’imprimer celui-ci.

Vous avez appris en quelques minutes a : 1°)  Ouvrir vos librairies, 2°) Saisir les symboles, 3°) Changer de système de mesure, 4°) Sélectionner et déplacer des composants et enfin, à imprimer votre écran.

2

# CHOIX DES PISTES

Vous disposez d’une large gamme de pistes variées. Si vous désirez autorouter les schémas dessinés, n’utiliser ni ‘’Polygone’’, ni ‘’Standard’’, qui ne sont que des lignes vectorielles de dessin dépourvues de connectivité réelle destinées par exemple à dessiner des symboles de librairie ou des Cimp directement ou encore des dessins industriels.

Utiliser toujours les pistes suivies du suffixe .net ou .Con. Ces pistes permettent au calculateur les transformations vectorielles nécessaires à la réalisation de vos Cimp automatiquement.

Mode dessin de schémas :

Pistes à 90° en général mais vous pouvez choisir un autre mode en cliquant sur ‘’Options’’ puis sur ‘’Type de pistes’’. Vos schémas peuvent être réalisés en couleur en cliquant sur ‘’Options’’ et en cochant : ‘’Schémas en couleur’’. Pour paramétrer les couleurs,  passer en mode Cimp puis revenir en mode schéma. Votre manuel vous donnera tous les détails pour faire cela bien évidemment.

Placer vos symboles en les prenant dans votre boîte à composants et en les plaçant sur votre écran au moyen de votre souris en cliquant sur ceux-ci.

Raccord des symboles :

Cliquer sur votre bouton ‘’Piste’’ après avoir choisi le type de piste correspondant à votre travail, puis, cliquer sur une électrode de composant, maintenir enfoncée la touche, glisser lentement votre souris vers le deuxième point à raccorder, puis, lâcher. Cliquer ensuite à droite pour décoller la piste et ainsi de suite.

# EFFACER UNE PARTIE DU TRAVAIL OU UN COMPOSANT

Si vous venez de placer un composant, cliquer sur ‘’Défaire’’ (Undo) mais le plus souvent procéder comme suit :

Cliquer sur le bouton flèche de sélection, sélectionner votre composant (voir ci-dessous) puis, appuyer sur la touche de votre clavier ‘’Suppr’’ (delete), votre composant, pistes ou pastilles, seront effacés.

SELECTION DES COMPOSANTS :

Pour sélectionner vos composants, cliquer sur la touche ‘’Edit’’ (touche avec flèche vers le haut) puis, cliquer sur la croix de sélection située soit sur les broches des composants, soit sur le corps des composants. Votre composant passe en sur brillance et vous pouvez alors le déplacer ou le faire tourner avec la touche de rotation ou encore l’inverser, etc..

Pour désélectionner :

Cliquez simplement sur le fond d’écran. Lorsque votre schéma est terminé vous aurez des indications de valeurs ou de type de pièces (R1, R2,  Q1, Q2, IC1, etc.) situées à des endroits non souhaitables. Pour modifier les identités voir ci dessous :

Pour déplacer les identités gênantes sur votre schéma, sélectionner le composant, puis, cliquez sur Edit (en haut à droite) puis, sur ‘’Edit Ident Position’’(Ou valeur, etc.), ensuite, positionnez le T du curseur à l’endroit où vous désirez l’identification. Vous pouvez recommencer jusqu’à obtenir la

position idéale en cliquant à nouveau directement sur le fond d’écran, puis, lorsque vous êtes satisfait cliquez sur le bouton de sélection comme habituellement puis sur le fond d’écran pour annuler.

3

Création de votre bibliothèque personnelle.

Dans cette aide rapide de prise en main et de découverte de Quickroute 4, la création de librairie personnelle n’est pas décrite ni  la simulation électronique. Cette version  ne pouvant contenir autant de texte. La version LITE permet cependant ces fonctions, veuillez vous reporter au manuel jaune livré avec votre logiciel d’évaluation

CHANGEMENT D’ECHELLE :

Positionner votre curseur sur la barre des tâches en bas dans le cadre X …, cliquer à droite ou à gauche pour augmenter ou diminuer la puissance de la vision à l’écran.

RECENTRAGE DE LA TOTALITE DE VOTRE DESSIN :

Pour faire cela, cliquer sur  l’icône loupe encadrée ‘’Pleine page’’ située en haut de votre écran.

SELECTION POUR DUPLICATION :

Si vous désirez dupliquer un schéma (ou un circuit imprimé) réduisez-le comme décrit précédemment avec la fonction zoom, de façon à ce qu’il n’occupe à l’écran qu’un quart de page par exemple, puis, cliquer sur ‘’Sélection’’, presser sur la touche Ctrl et maintenez là tout en cliquant sur votre souris en haut à gauche de votre dessin et en l’encadrant en déplaçant votre souris en diagonale, relâcher la touche de votre souris et l’ensemble de votre dessin sera sélectionné.

Si, à présent, tout en maintenant Ctrl enfoncé vous cliquez à l’intérieur de ce dessin sur la croix (point chaud) de l’un des composants du dessin sélectionné, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faire glisser votre souris et votre dessin se dupliquera et ainsi de suite, ceci est très pratique pour l’impression de petits schémas ou circuits imprimés multiples. Vous pouvez aussi utiliser copier /coller après sélection  si vos duplications doivent être nombreuses.

SIMULATION :

Le Simulateur Quicksim vous permet des études variées sur vos circuits. Des générateurs de courant, de tension, de signaux divers, carrés triangulaires, sinusoïdaux, pulsés, vous permettent un florilège de mesures et de tests. Ce simulateur fonctionne sur 32bits et si votre machine n’est pas équipée pour cela, vous pouvez télécharger ce programme sur le site Internet de la société Microsoft. Sinon, sur simple demande, nous vous communiquerons les conditions d’envoi de disquettes permettant cette transformation.

La version LITE est  une version expurgée dont les librairies spice ne vous permettent pas d’utiliser le simulateur. Il vous est possible cependant d’étudier le fonctionnent et d’en apprécier les possibilités en ouvrant les fichiers .SCH tel que ‘’Asta’’. Vous êtes en présence de 2 inverseurs câblés en relaxateur. Il  y a 2 sondes P1 et P2 connectées sur ce montage, celles-ci permettent de visualiser les formes des signaux de contre-réaction et de sortie.

Pour les visualiser, cliquer sur la touche ‘’Fenêtre de Simulation’’ située en haut ; Ceci va ouvrir une fenêtre inférieure, puis cliquer sur la touche ornée d’une boule verte située aussi en haut vers la

droite pour lancer le processus de simulation, et vous verrez s’afficher les signaux présents sur chaque sonde, ceci en 2 couleurs. Si vous changez la valeur de ‘’R’’ ou de ‘’C’’ ( En les sélectionnant en double-cliquant dessus) vous pourrez ensuite relancer la simulation et constater que suivant la formule de Thomson, votre signal a bien changé.

4

Précautions : Le simulateur n’est pas un oscilloscope, il s’agirait plutôt d’un analyseur de spectre de signaux dans le temps. Il mesure et analyse les évènements en fonction du temps d’analyse, de la tension et la fréquence du signal.  Ce temps d’analyse est très important, il est paramétrable en cliquant sur le menu ‘’Options’’ puis ‘’Simulateur’’ et enfin, ‘’Temps  d’analyse’’. Il est bien évident

que surtout en 32 bits, si le convertisseur analogique / Numérique doit analyser et afficher un signal  sinusoïdal à 200 khz pendant 20 milli-secondes, compte tenu de sa finesse d’échantillonnage… Toute la mémoire de votre machine n’y suffirait pas et votre ordinateur se bloquerait, même s’il est cadencé à 300 Mhz  avec 100 Moct de mémoire vive !

Pensez-y avant de paramétrer la simulation, commencer toujours par des temps d’analyse très courts. Vous disposez aussi de potentiomètres et d’inductances etc. Les sondes peuvent être installées pour mesurer vos circuits avec efficacité. Tout ceci est décrit dans le manuel livré avec QR 4 version commerciale.

TRANSFORMATION EN CONNEXIONS PRIMAIRES :

Après avoir dessiné tel que décrit dans le manuel Quickstart ou ci-dessus, si vous avez oublié une identification, cliquez sur  EDIT (Le bouton flèche) Puis, sur la croix de sélection du composant concerné. Si une piste raccordée à ce composant se sélectionne à la place du composant, laissez-là sélectionné et cliquez sur les boutons flèches ‘’En avant Ou ‘’En arrière’’ situés à gauche de la barre des tâches verticale  pour la mettre en avant ou en arrière puis désélectionner.

Après désélection, le composant se re-sélectionne alors facilement. Double cliquez dessus et identifiez-le ou renommez-le dans la fenêtre qui s’ouvre alors.

Même chose pour modifier une valeur de capa de 10 µ farads au lieu de 10 Nano farads, etc..

Avec Quickroute, le double clic en mode  EDIT   Sélectionne et appelle les menus.

Enfin cliquez sur Compilation pour connecter réellement les pistes et vos composants (en haut à

droite de votre écran).

En mode Schéma, après compilation, vous pouvez déplacer les symboles, les connexions suivent.

Avant d’autorouter, faites toujours un fichier dans C : afin de sauvegarder votre schéma, puis, après l’avoir nommé, cliquez sur saisie  puis sur ‘’Oui’’ dans l’avertissement.

Vous-vous retrouvez avec tous les symboles remplacés par des composants avec des connexions primaires directes. Ici, le fond est noir et non plus blanc. Cliquez sur ‘’Options’’ puis Affichage  puis Fond d’écran, choisissez marron (première case de la 4ème rangée en partant du haut) c’est plus reposant pour les yeux que le noir. Vous constaterez aussi que vous êtes passé en mesure Anglaise, c’est normal, en mode Cimp (PCB). Cependant, pour dessiner les dimensions de votre carte au millimètre près, cliquez sur ’Options’’ puis sur ‘’Changer en mesure Métrique’’, puis, cliquez sur               (Rectangle primaire).

# DESSIN DU  CONTOUR DE VOTRE CIRCUIT

Positionnez la croix du curseur en haut à gauche sur un pas de la souris. Si vous désirez la grille, cliquez sur ‘’Grille’’  Ici, elle sera au pas de 2 mm au lieu de 1,27 mm, c’est sans importance.

Tapez, CTRL+R puis déplacez la souris. Vous devez avoir l’origine 0/0cm sinon, repositionnez votre curseur et retapez CTRL/R une 2 ème fois.

Lorsque l’origine O est affichée, cliquez  et maintenez en glissant en diagonale ; lorsque votre rectangle a la dimension désirée (par exemple, 7,8x5cm) lâchez ;   Votre cadre est dessiné.  Repassez au mode ‘’Pas Anglais’’, bien évidemment, afin de pouvoir sélectionner facilement les électrodes des composants au pas Anglais  puis si, comme souvent, des composants ou connecteurs ne sont pas là où vous le désirez, cliquez sur  ‘’ EDIT’’  et sélectionnez les composants 1 par 1 pour les déplacer ou cliquer / glisser comme dans tous les logiciels de dessins sur ordinateurs.

5

# AUTOROUTAGE

Lorsque votre dessin vous convient,  pour router seulement face 1, cliquez sur VISU puis : ‘’Couche active’’, ensuite, cliquez sur 1 en bas dans la barre de sélection des couches.

Avant de lancer le routeur, cliquez sur ‘’Options’’, puis, dans ‘’Autorouteur’’, contrôler que vous autorisez les traversées (via) ou non, (bien sûr uniquement en cas de multicouches), ainsi que le temps limite par connexions. Ceci, afin de n’être pas obligé de louper votre rendez-vous de ce soir (elle est charmante), autorisez 10 ou 20 secondes par piste au calculateur par exemple puis, lancer la machine (une bonne idée serait peut-être de mémoriser cette partie de travail réalisée avant). Pour ce faire, cliquez sur ‘’Fichier’’ et  tapez le même nom qu’en SCH avec un numéro différent.

Le suffixe PCB se mettra automatiquement. Le mode digital est à réserver au Bi-couche

et incite le calculateur  à passer sur une couche les pistes horizontales et les verticales sur l’autre.

Le numéro vous permet de retrouver facilement le fichier. Cimp (PCB) de connexions primaires par rapport au même fichier après routage, ceci fait gagner du temps ensuite. Cliquez donc, après tout ceci sur  ‘’Couche active’’  puis sur la  touche  d’autoroutage. S’il reste des pistes à passer, relancer  l’autorouteur en cliquant à nouveau sur ce bouton il accepte parfois de parfaire son travail.

CONTROLE DU ROUTAGE.

Pour contrôler, une fenêtre en bas à droite, vous indique le nombre de connexions non routées ainsi que le temps de routage. Pour voir ces connexions, cliquez sur ‘’Visu’’ puis sur ‘’Toutes les couches’’.

S’il vous reste des connexions primaires non routées, il faut étudier le moyen de les router manuellement ou en face 2. Pour ce faire, cliquer sur  ‘’Couche active’’ puis, sur la  couche 2 en bas, (bouton 2 de la barre de sélection des couches), les pistes non routées, vont l’être et apparaîtront de la couleur de cette deuxième couche.

Après avoir terminé votre routage face 2, cliquez sur ’’Visu’’ puis sur ‘’Toutes les couches‘’. Observer si, en déplaçant quelques pièces les pistes face 2 peuvent passer face 1, c’est très souvent le cas. Avec “copier / coller” vous pouvez les transférer d’une couche à l’autre, mais bien souvent, les reprendre à la main est aussi rapide et plus précis.

DEPLACER LES PISTES.

Sélectionner la piste en cliquant dessus, vous observerez qu’outre le fait qu’elle soit en surbrillance,

des petits carrés gris se trouvent placés sur chaque angle de cette piste. Ce sont ce que les Anglo-saxons appellent des ‘’nodes’’.   Ces vecteurs peuvent être sélectionnés en cliquant dessus et en maintenant enfoncé la touche de la souris, puis en déplaçant celle-ci, vous constaterez que tel un élastique, votre piste suit vos désirs. Restez  cependant dans le même mode que celui dans lequel vous avez autorouté soit 1mm où 0.05 pouces. Le calculateur vectoriel n’appréciant guère les mélanges de mode, 0.5mm étant le maxi utilisable dans cette fonction, 20 µm utopique.

Une méthode complémentaire à utiliser est celle-ci :

Sélectionner une piste, elle passe en surbrillance, cliquer sur la couche où vous désirez la redessiner, choisissez une piste 45° ou POLY line et redessinez-là. Lorsque vous êtes satisfait de votre travail, taper sur ‘’Suppr’’ (Delete) pour effacer la piste sélectionnée qui vous aura servi de pense-bête pendant le dessin.

Enfin, sélectionnez les pistes en  double-cliquant dessus en mode  sélection. Une fenêtre s’ouvre et vous demande si vous désirez éditer la piste cliquez sur NON ce qui fait ouvrir la palette des pistes, cliquer sur la largeur désirée et à nouveau sur le fond d’écran. Votre piste a la largeur voulue et

6

ainsi de suite tout en respectant la règle à dessin que vous pouvez activer en relançant l’autorouteur (voir manuel). Pour des techniciens, l’utilisation de la grille est amplement suffisante. Son pas, de 2,54mm permettant une appréciation visuelle rapide surtout en utilisant la loupe.

### Ajout de pièces après autoroutage.

### Vous connecter dans une librairie, choisir un composant (Par exemple, une broche de sortie ‘’SIL1’’), la poser sur votre circuit, l’orienter dans le mode sélection puis la raccorder au moyen d’une piste.

### CHANGER LA COULEUR DES COUCHES

La couleur des couches peut être changée en double-cliquant sur la touche de sélection des couches située en bas et en choisissant celle-ci dans la palette ainsi ouverte.

# EDITION D’UN TEXTE DANS UN SCHEMA

Dès vos schémas et circuits terminés, chaque fichier peut commencer par un nom suivi d’un numéro. Vos schémas peuvent être avantageusement signés avec l’éditeur de texte en cliquant sur la touche droite de la souris, le curseur étant sur le bouton  T  les deux premières polices sont réservées  pour l’édition des symboles et valeurs de composants évitez donc de les modifier.

Si vous désirez une police plus grosse ou fantaisie, sur la case 3 de la palette ouverte recliquez

à droite et choisissez une police dans votre librairie Windows pour l’insérer dans la case 3.

Ensuite, cliquez sur la touche gauche sur cette case nouvellement créée et tapez votre texte, puis sur OK. Pour déplacer le texte,  sélectionnez-le puis faites-le glisser. S’il ne vous plait pas, ou pour rajouter un numéro oublié,  Double-cliquez  dessus en mode ‘’Sélection’’, une fenêtre apparaît, cliquez sur ‘’Editer la ligne’’ et modifiez-là. Si vous cliquez sur non, ceci vous permettra de changer la police  à nouveau (taille, forme, etc..)

Tous les composants de votre schéma ou circuit imprimé peuvent être réédités de la même manière jusqu’à l’obtention d’un travail parfait, ceci est beaucoup plus vite fait qu’écrit !

Attention ! les polices de Windows  ne peuvent être orientées ni inversées. Pour cela, utilisez les polices vectorisables situées en bas de la palette des polices. 3 tailles sont disponibles et l’épaisseur dépend du type de pistes choisies.

Pour mémoriser votre travail et l’exporter, glisser une disquette dans votre lecteur, cliquez sur ‘’Sauvegarder Sous’’  puis sélectionnez le lecteur, exemple A:,  Une fois le nom du fichier tapé, cliquez sur OK. Toujours contrôler le bon enregistrement de ces disquettes en ouvrant Quickroute puis en sélectionnant ‘’Fichier’’ et ‘’Ouvrir’’ puis sélectionnez le lecteur où se trouve votre disquette, parfois, quelques bits manquent et l’on ne  peut ouvrir le fichier les disques magnétiques et les lecteurs / enregistreurs étant parfois capricieux vu leur prix de vente actuel ridicule.

Cette aide rapide et le manuel Quickstart  vous permettront en quelques heures de réaliser

Vos circuits à la perfection tels que vous le souhaitez.

En cas de difficultés ce qui  est tout à fait possible surtout lorsque l’on change de logiciel ou que l’on n’est pas très à l’aise sur un ordinateur, n’hésitez pas à  contacter MDM au :

(33) 05 56 06 37 89 + en quelques minutes Votre problème sera certainement résolu.

## Quickroute à été conçu pour vous et nous sommes à votre service pour vous aider

#### QUICKROUTE

#### LA PETITE ALTERNATIVE POUR VOS GRANDS PROJETS !

###### M D M ELECTRONIQUE  ZI CARBON BLANC 33560 RC 74B376

TEL:(33) 05 56 06 37 89                  FAX: (33) 05 56 38 08 05